# 基于 OFDM 信道响应的电力线载波拓扑识别：核心理论推导与仿真基线

文档性质：导师汇报用理论报告（Markdown 主稿）。

研究边界：本文给出基于分布参数传输线与 OFDM 等效信道测量的拓扑感知理论和当前仿真基线；不宣称已完成真实商用 PLC 收发机、现场配电网唯一拓扑重建、FDR/TFDR 仪器实现或接地故障定位。

编写依据：本地原始论文 PDF、项目代码、阶段 1.5—3A.2 报告和历史结果。每个结论以“[论文证据]”“[代码核对]”“[历史结果]”“[模型推断]”或“[待确认]”标示，避免混淆。

版本审计：外层工作集 Git 提交 a9dd423；MATLAB 主项目 matlab_plc_cfr_publish 的独立 Git 提交 f663bda。本文件为本次新撰写文档，未重新执行 MATLAB 数值实验。

# 摘要

低压配电网中的电力线同时承担能量传输和信息传输功能。线路长度、支路、终端负载、端接阻抗及电缆参数会共同塑造电力线通信（power line communication, PLC）的频率选择性信道。因此，通信型正交频分复用（orthogonal frequency division multiplexing, OFDM）所产生的信道频率响应（channel frequency response, CFR）在原则上包含与网络结构相关的信息；但“CFR 随拓扑变化”并不等价于“仅凭一次端到端 CFR 可以唯一确定任意树状拓扑”。

本文围绕“OFDM 探测信号—RLGC 分布参数网络—接收 CFR 估计—CFR/CIR/时延代理特征—候选拓扑匹配—可辨识性审计”的链条，建立统一模型 $H_{rt}(f;G,\theta,O)$。其中，$G$ 为候选拓扑，$\theta$ 汇集线路、负载、端接和测量参数，$O$ 为观测协议。首先由电报方程推导频率相关的传播常数与复特性阻抗；随后在项目固定端口约定下给出均匀传输线 ABCD 矩阵、支路输入阻抗、并联导纳、级联传递函数和数值稳定回推。进一步给出完整节点导纳网络、OFDM 导频最小二乘（LS）估计、循环带限 CIR 与循环时延代理的定义。最后，建立幅值、相位、复数 CFR、CIR 和联合特征的距离函数，并从映射是否为单射的角度分析拓扑可辨识性。

项目历史仿真表明：在同一采样 CFR 模型内，频域乘法与显式循环卷积数值一致；在对称单端 SISO 条件下，镜像候选 T3/T5 构成明确的观测等价类，低 CFR NMSE 不能保证唯一拓扑识别；完整网络内增加接收视角可提高当前模型的可分性，但内部接收机的并联负载也会改变网络工作点。由此，本文的阶段性结论是：现有通信型 OFDM 可作为拓扑感知的 CFR 测量入口，但必须连同端口、端接、负载、同步和观测方式共同建模，并优先输出拓扑等价类。真实 PHY、耦合器、现场噪声和多导体测量冻结之前，不宜将问题直接归因于导频或波形资源不足。

关键词：电力线通信；OFDM；RLGC；ABCD 矩阵；信道频率响应；拓扑识别；可辨识性；观测等价类

# 1. 研究背景、问题与总体链条

## 1.1 研究背景

配电网的线路、支路和用户侧负载通常不是为高速通信和在线感知而设计的。其阻抗不连续、分支反射和频率相关损耗会使端到端传递函数出现衰减、峰谷和相位变化。[论文证据] 卢文冰等在 $2$–$30\,\mathrm{MHz}$ 的传输线仿真中比较线路长度、分支长度、分支数与负载，指出这些因素会改变频响峰值/陷波及逆变换后的响应；谢志远等则从输入阻抗相关电流常数出发分析负载阻抗与幅频响应的关系。[P02, P03]

PLC 设备原本以可靠通信为目标。OFDM 把可用频带离散为子载波，导频或前导可用于估计每个频率点的传递函数。[论文证据] Cortes 等研究室内宽带 PLC 的帧初始信道估计，讨论了前导、头部、LMMSE 与低复杂度估计器，并在 171 个实测室内信道上评价估计性能。[P05] 然而，通信接收机的“能估准 CFR”并没有给出由 CFR 到未知树拓扑的唯一反演定理。

因此，本项目的研究问题不是简单分类一条曲线，而是：在给定网络参数不确定性和观测协议 $O$ 的条件下，通信型 OFDM 测得的响应究竟能把候选拓扑区分到何种粒度？如果不能唯一识别，限制来自物理观测等价、参数失配、信道估计误差，还是频率资源本身？

## 1.2 总体信号与反演流程

本文采用以下闭环：

已知 OFDM 导频/前导 X[k]
       ↓
完整 PLC 网络 Hrt(fk; G, θ, O)
       ↓
Yrt[k] = Xt[k] Hrt(fk; G, θ, O) + Nrt[k]
       ↓
LS / 插值获得 Ĥrt[k]
       ↓
CFR 幅相、循环带限 CIR、循环时延代理、可选阻抗/导纳特征
       ↓
候选拓扑匹配与有界参数搜索
       ↓
拓扑编号或更审慎的拓扑观测等价类

其中，传输线与网络方程决定 物理响应；OFDM 链路决定 如何采样和估计该响应；匹配器决定 如何在有限候选集合中做决策。三层不能互相替代。

## 1.3 本文范围与不在范围内的内容

本文当前针对“拓扑变化下的 PLC/OFDM 理论与仿真模型”。接地故障、老化和负载变化可以在数学上表现为 $\theta$ 中的阻抗或 RLGC 改变，但尚未作为实际故障定位系统完成验证。普通端到端 OFDM CFR、输入阻抗 $Z_{\mathrm{PL}}$、反射系数 $\rho$、FDR trace 和节点导纳 $Y$ 也是不同的观测量，不能因为都受网络影响而互相替代。

# 2. 前人工作及本文定位

## 2.1 PLC 信道、OFDM 与估计

宽带 PLC 中的 OFDM 帧可包含前导、头部和有效载荷，且不同标准及符号类型的子载波间隔、有效载波和估计机制并不相同。[论文证据] P05 指出，G.hn、IEEE P1901 与 HomePlug AV2 均使用 OFDM，但其帧/前导设计并不互通；其估计问题针对通信解码，且 PLC 信道由具体物理网络决定，不应直接套用无线衰落的遍历统计假设。[P05]

脉冲噪声、多径、阻抗失配及频率选择性会共同影响通信链路。[论文证据] Ma 等将背景噪声与脉冲噪声区分，分析多径和保护间隔对 OFDM BER 的影响。[P04] 该结论支持在感知实验中分别考察白噪声、有色噪声与脉冲噪声；但 BER 最优的 CP 或保护间隔不必然等于拓扑感知最优设置。

## 2.2 传输线、路径与拓扑变化感知

路径识别工作将频率域传递函数视为若干传播路径的叠加。[论文证据] Pagani 等以频域最大似然（FDML）和 Matrix Pencil 提取路径幅度和时延，并用实验网络测量验证了重构传递函数与检测路径的吻合。[P06] 该类方法可为后续“路径特征”提供候选模块；但识别若干路径并不自动等于唯一重建任意树状网络。

[论文证据] Hernandez Fernandez 等提出基于 CIR 路径时延和分布式本地通信的拓扑变化检测，所给高检测率属于其仿真噪声与网络规模条件下的变化检测结果，而不是对任意未知树的现场唯一反演。[P07] 对本项目而言，它说明已有 PLC 设备的 CFR/CIR 可成为变化检测信号，但不能消除负载变化产生的假警报风险。

## 2.3 反射、输入阻抗与节点导纳方法

同端反射/阻抗方法和端到端 CFR 方法的边界必须明确。[论文证据] Passerini 与 Tonello 对单端输入阻抗、反射系数和 FDR trace 给出关系：其共同前提是同端发射—接收或电压/电流测量，并依赖耦合器、环行器或自干扰消除链路。[P08] 因而，普通 $H_{rt}$ 不能直接写成 $Z_{\mathrm{PL}}$、$\rho$ 或 FDR。

[论文证据] Passerini 与 Tonello 的节点导纳/TLS 方法在网络各节点执行导纳测量，并基于 transmission-line carry-back 方程和多频/多次测量进行拓扑反演。[P09] 此类算法需要节点电压电流或导纳信息，不能被当前单端端到端 CFR 匹配器冒充。Lehmann 等则表明 PLC 设备的 OFDM 信道估计可用于点到点线路退化诊断，但其 proof-of-concept 是点到点配置且明确受带宽、端接和测量重复的约束。[P10]

## 2.4 研究空白和项目定位

现有工作分别强调通信估计、路径提取、变化检测、反射/阻抗或节点导纳。它们提示四项尚未自动解决的问题：

1. 通信型 OFDM 的导频和带宽是否在给定端口下保留足够的拓扑信息；

2. 单端 SISO 的端到端 CFR 是否存在严格结构等价；

3. 负载、长度、RLGC、端接和耦合误差能否伪装成拓扑变化；

4. 多接收节点新增的信息与其并联负载造成的网络工作点变化如何区分。

当前项目的定位是一个可复现的理论与仿真基线：复用稳定的 PLC 正向模型，定义 OFDM 等效观测与候选匹配，审计 SISO 等价类和多视图观测；它不是对任何真实 PLC 标准、现场网络或接地故障的完整复现。

# 3. 问题定义、符号与观测协议

## 3.1 拓扑—参数—观测三元组

令候选树网络为 $G=(\mathcal N,\mathcal E)$，其中节点集 $\mathcal N$ 表示主线节点、支路节点和端点，边集 $\mathcal E$ 表示分布参数电缆。统一参数向量写为

\theta=\{d_e,R'_e(f),L'_e(f),G'_e(f),C'_e(f),Z_{L,e}(f),Z_s,Z_r,\eta_{\mathrm{cpl}}\}_{e\in\mathcal E},

其中 $d_e$ 为长度，$Z_{L,e}$ 为负载，$Z_s,Z_r$ 为源/接收端阻抗，$\eta_{\mathrm{cpl}}$ 表示耦合器增益、相位或参考面等误差参数。所有频率使用 Hz，长度使用 m，单位长度 RLGC 分别使用 $\Omega/\mathrm m$、$\mathrm H/\mathrm m$、$\mathrm S/\mathrm m$、$\mathrm F/\mathrm m$。

端到端物理信道写为

H_{rt}(f;G,\theta),

但实际可测响应还受端口和测量方式影响。故使用

H_O(f;G,\theta)\equiv \mathcal M_O\{G,\theta\},

其中 $O$ 可以是：单端 SISO、固定端点双向测量、内部节点双接收、多视图拼接、同端反射、输入阻抗或多节点导纳。$O$ 不应被理解为脱离物理端口边界的“免费额外信息”。

## 3.2 主要符号

| 符号 | 中文/英文 | 单位或说明 |
| --- | --- | --- |
| $f,\omega=2\pi f$ | 频率 / angular frequency | Hz, rad/s |
| $R',L',G',C'$ | 单位长度电阻、电感、电导、电容 | SI 单位/米 |
| $\gamma=\alpha+j\beta$ | 传播常数 / propagation constant | $\mathrm{m}^{-1}$ |
| $Z_c(f)$ | 复特性阻抗 / characteristic impedance | $\Omega$ |
| $T=[A\ B;C\ D]$ | 二端口 ABCD 矩阵 | 当前项目端口约定 |
| $Z_s,Z_r$ | Thevenin 源阻抗、接收端负载 | $\Omega$ |
| $H_V,H_{\mathrm{port}}$ | 源电压传递、端口归一化响应 | 无量纲 |
| $X[k],Y[k],N[k]$ | 导频、接收频谱、等效噪声 | 复基带量 |
| $\hat H[k]$ | LS 估计 CFR | 复数 |
| $h[n]$ | circular band-limited CIR | 采样域响应 |
| $\tau_{\mathrm{circ}}$ | circular-delay proxy | 不是真实 ToA |
| $\mathcal C_O(G)$ | $O$ 下的拓扑等价类 | 候选拓扑集合 |

## 3.3 可辨识目标

理想情况下，给定 $\theta$ 和 $O$，可用最近邻写为

\hat G=\arg\min_{G_i\in\mathcal G}D\bigl(\hat H_O,H_O(G_i,\theta_0)\bigr).

但在参数不确定时，合理的目标是

(\hat G,\hat\theta)=\arg\min_{G_i\in\mathcal G,\theta\in\Theta} \left[D\bigl(\hat H_O,H_O(G_i,\theta)\bigr)+\lambda R(\theta)\right],

其中 $\Theta$ 是明确、有界的搜索范围，$R(\theta)$ 为偏离标称值的正则项。若多个候选在观测容差内等价，应报告 $\mathcal C_O(G)$，而非由最小数组下标或浮点微差强行输出唯一编号。

# 4. RLGC 分布参数传输线模型

## 4.1 电报方程

对均匀双导体线路的微小段，在正弦稳态复相量下有

\frac{\mathrm dV(x)}{\mathrm dx}=-(R'+j\omega L')I(x),\qquad \frac{\mathrm dI(x)}{\mathrm dx}=-(G'+j\omega C')V(x).

联立后得到二阶方程 $\mathrm d^2V/\mathrm dx^2=\gamma^2V$ 与 $\mathrm d^2I/\mathrm dx^2=\gamma^2I$，其中

\gamma(f)=\sqrt{(R'+j\omega L')(G'+j\omega C')}, \tag{1}

Z_c(f)=\sqrt{\frac{R'+j\omega L'}{G'+j\omega C'}}. \tag{2}

[代码核对] cable_rlgc.m 按式 (1)–(2)计算 $\gamma$ 与 $Z_c$，并要求频率为有限、严格正的 Hz 值。当前经验模型对 $R'$ 和 $G'$ 含频率依赖，$k_G$ 是经验电导损耗修正因子而非长度。任何跨出已审计 $2$–$30\,\mathrm{MHz}$ 频带或原参数校准长度的使用均应标为参数外推。

## 4.2 名义阻抗与复特性阻抗的区分

项目配置中的 Z0_nominal_ohm 是名义参考字段；式 (2) 的 $Z_c(f)$ 是每个频率点实际参与计算的复数特性阻抗。二者不可混写。特别是在有损、频率选择性线路中，$Z_c(f)$ 同时具有实部和虚部，且随 $f$ 变化。

# 5. ABCD 二端口、支路与网络级联

## 5.1 当前项目端口约定

项目固定使用

\begin{bmatrix}V_1\\I_1\end{bmatrix}= \begin{bmatrix}A&B\\C&D\end{bmatrix} \begin{bmatrix}V_2\\I_2\end{bmatrix}, \tag{3}

其中端口 1 位于发送侧，端口 2 位于接收侧，电流按项目约定由发送侧指向接收侧。[代码核对] transmission_line_abcd.m 以此约定实现。其他教材常将端口 2 电流定义为“流入二端口”，若直接引用其 ABCD 公式而不变换符号，会导致支路并联与端接公式不一致。

长度为 $d$ 的均匀线路满足

T_{\mathrm{line}}(d,f)= \begin{bmatrix} \cosh(\gamma d)&Z_c\sinh(\gamma d)\\ Z_c^{-1}\sinh(\gamma d)&\cosh(\gamma d) \end{bmatrix}. \tag{4}

对当前端口约定下的互易二端口，理论上 $AD-BC=1$。这里的充分物理来源是互易性；无源性并不是该恒等式的必要条件。因此，长线路下 $|AD-BC-1|$ 很大首先是直接双曲函数/矩阵乘法的数值病态信号，不能直接解释为物理互易性被破坏。

## 5.2 支路输入阻抗和并联导纳

支路末端负载 $Z_L(f)$ 经长度 $d_b$ 的均匀线回推至连接节点，得到

Z_{\mathrm{in}}(f)=Z_c \frac{Z_L+Z_c\tanh(\gamma d_b)} {Z_c+Z_L\tanh(\gamma d_b)}. \tag{5}

其极限形式为：

Z_L\to\infty:\quad Z_{\mathrm{in}}=Z_c\coth(\gamma d_b), \qquad Z_L=0:\quad Z_{\mathrm{in}}=Z_c\tanh(\gamma d_b). \tag{6}

当 $d_b=0$ 时，应直接返回 $Z_L$，而不是在数值上绕行双曲函数。[代码核对] branch_input_impedance.m 对有限实/复标量、同频率长度复向量、开路、短路和零长度均有显式分支。

在主线连接节点，已回推的支路等效为并联导纳

Y_{\mathrm{branch}}(f)=1/Z_{\mathrm{in}}(f),

对应 ABCD 矩阵

T_{\mathrm{shunt}}= \begin{bmatrix}1&0\\Y_{\mathrm{branch}}&1\end{bmatrix}. \tag{7}

多条支路先在导纳域求和，再作为同一节点的并联负载。支路本身仍是分布参数线路；只有完成式 (5) 回推后，才能以式 (7) 插入主线级联。shunt_abcd.m 明确拒绝零欧姆并联支路所产生的有限 ABCD 奇异情形。

## 5.3 端接与电压传递函数

设总 ABCD 矩阵为 $T$，Thevenin 开路源电压为 $V_s$，接收端电压为 $V_r$。对有限 $Z_r$，由式 (3) 及 $I_2=V_r/Z_r$ 得

H_V(f)\equiv\frac{V_r}{V_s} =\frac{Z_r}{AZ_r+B+Z_s(CZ_r+D)}. \tag{8}

当 $Z_r\to\infty$，取极限可得

H_V(f)=\frac{1}{A+Z_sC}. \tag{9}

若将响应归一化至参考端口阻抗 $Z_{\mathrm{ref}}$ 下的源端参考电压，则

H_{\mathrm{port}}(f)=\frac{Z_s+Z_{\mathrm{ref}}}{Z_{\mathrm{ref}}}H_V(f). \tag{10}

只有 $Z_s=Z_{\mathrm{ref}}=50\,\Omega$ 时，式 (10) 才退化为 $H_{\mathrm{port}}=2H_V$。改变 $Z_s$ 或参考阻抗后，不得继续无条件使用两倍关系。[代码核对] abcd_to_transfer.m 同时返回 $H_V$、$H_{\mathrm{port}}$ 和分母，用于审计端接奇异性。

# 6. 长线路稳定计算与完整节点网络

## 6.1 长线路稳定递推

当 $\Re\{\gamma d\}$ 很大时，$\cosh(\gamma d)$、$\sinh(\gamma d)$ 及多个 ABCD 矩阵相乘可能产生巨大的中间量，最后再由近似相消获得小传递函数；这会放大浮点舍入误差。仅检查“没有 NaN/Inf”不足以证明可靠。

[代码核对] cascade_network_stable.m 不显式形成总 ABCD 矩阵，而是从终端 $Z_r$ 反向递推：先把下游等效阻抗经每段线变换到左端，同时累积采用衰减指数表达的电压比；在含支路节点处于导纳域相加。terminated_line_response.m 提供单段稳定变换。短线范围内，稳定递推应与原 ABCD 复数 CFR 交叉验证；对病态长线，稳定递推而非病态总 ABCD 被作为正式结论入口。

## 6.2 完整节点导纳模型

对多接收点或完整树，项目在阶段 2.2 后使用节点导纳形式

Y_{\mathrm{net}}(f;G,\theta,O)V(f)=I_{\mathrm{exc}}(f). \tag{11}

每条分布参数边的两端导纳由 $Z_c$、$\gamma$ 与长度构成；源以 Norton 等效进入源节点；支路终端负载和每个接收机输入阻抗以节点并联导纳进入矩阵。[代码核对] plc_full_network_response.m 保留网络全部主线与支路，不采用阶段 2.1 中已废弃的“截断前缀网络”冒充内部节点观测。

这也给出重要的测量解释：dual_receiver_complete 的内部接收机是并联负载，不仅增加一个读出量，也改变了式 (11) 的网络工作点；dual_receiver_highz_complete 仅将这种扰动减小，而不等于零；dual_receiver_counterfactual 是不接入内部负载的分析对照，不是可直接宣称的无扰动硬件模型。

# 7. OFDM 等效测量、LS 估计与循环时域表示

## 7.1 频域导频模型

在第 $k$ 个有效子载波 $f_k$ 上，项目的通信型等效模型为

Y_{rt}[k]=X_t[k]H_{rt}(f_k;G,\theta,O)+N_{rt}[k]. \tag{12}

当 $X_t[k]\neq0$ 且子载波同步已假定成立，LS 估计为

\hat H_{rt}[k]=\frac{Y_{rt}[k]}{X_t[k]} =H_{rt}(f_k;G,\theta,O)+\frac{N_{rt}[k]}{X_t[k]}. \tag{13}

阶段 2 的 ofdm_config.m 采用 $N_{\mathrm{FFT}}=4096$、$F_s=64\,\mathrm{MHz}$、$2$–$30\,\mathrm{MHz}$、全有效子载波导频的复基带频域等效基线。这些是项目仿真假设，不是已确认商用标准 PHY。稀疏导频时，stage3a_receive_ofdm.m 以有效频率网格上的复线性插值形成 $\hat H$；插值误差必须和 LS 噪声误差分别记录。

## 7.2 IFFT、CP 与循环卷积

阶段 2 的频域基线 CP 为 0。阶段 3A 仅为 IFFT/CP 审计将 CP 设置为 256 点，来源字段为 stage3a_project_simulation_assumption；它不是从真实物理时延扩展推导出的标准参数。

对填入 $N_{\mathrm{FFT}}$ 点网格的采样 CFR $H_{\mathrm{full}}[k]$，定义

h_{\mathrm{sampled}}[n]=\mathrm{IFFT}\{H_{\mathrm{full}}[k]\}. \tag{14}

在当前基线的循环模型中，

y_{\mathrm{circ}}[n]=x[n]\circledast_N h_{\mathrm{sampled}}[n] =\mathrm{IFFT}\{\mathrm{FFT}\{x\}[k]H_{\mathrm{full}}[k]\}. \tag{15}

式 (15) 是 DFT 的严格数值等价关系；它本身不证明 $h_{\mathrm{sampled}}$ 是具有真实时间原点、因果性和完整负频谱的物理线路冲激响应。

[代码核对] stage3a_apply_ofdm_channel.m 区分 circular_sampled_cfr 与 linear_sampled_cfr：前者按式 (15) 处理 payload 后再构造 CP；后者将含 CP 的有限帧与同一 $h_{\mathrm{sampled}}$ 显式线性卷积，仅作模型审计。stage3a_receive_ofdm.m 先按指定采样位置去 CP，再 FFT 与 LS；定时偏移在去 CP 采样起点、采样时钟偏差在采样位置插值、公共相位旋转在接收帧上分别施加，三类接口不可混为一种误差。

## 7.3 circular band-limited CIR 与循环时延代理

当前 $H_{\mathrm{full}}$ 仅包含单边 $2$–$30\,\mathrm{MHz}$ 的有效频点，其余网格被置零；没有负频率共轭补全、模拟滤波器建模或真实时钟对齐。因此 IFFT 输出应命名为

h_{\mathrm{circ,BL}}[n]=\mathrm{IFFT}\{H_{\mathrm{full}}[k]\},

即 循环带限 CIR（circular band-limited CIR）。stage3a_toa_feature.m 的峰值位置仅输出 circular-delay proxy，不能表述为真实到达时间 ToA、物理传播距离或现场测距结果。

stage3a_cp_coverage.m 会把最大抽头旋转至首样本并报告阈值支撑与 99% 能量支撑；由于式 (14) 没有物理时间原点，physical_delay_support_samples=NaN 是模型边界而非数值失败。带限 IFFT 的旁瓣可令支撑接近整个 NFFT，不能直接据此宣布“真实 PLC CP 不足”。

# 8. 特征、距离与拓扑—参数匹配

## 8.1 特征与信息保留

设观测与参考 CFR 分别为 $a_k$、$b_k$，有效频点数为 $N$。项目实现以下代表性距离：

1. 归一化复数 CFR 距离（主要反映相对复数形状）：

D_{\mathrm{complex,norm}}= \sqrt{\frac1N\sum_{k=1}^N \left|\frac{a_k}{\|a\|_2}-\frac{b_k}{\|b\|_2}\right|^2}. \tag{16}

2. 未归一化复数 CFR 距离（同时保留绝对衰减和相位）：

D_{\mathrm{complex,raw}}= \sqrt{\frac1N\sum_{k=1}^N|a_k-b_k|^2}. \tag{17}

3. dB 幅值距离：

D_{\mathrm{amp,raw\,dB}}= \sqrt{\frac1N\sum_k \left[20\log_{10}|a_k|-20\log_{10}|b_k|\right]^2}. \tag{18}

4. 幅相联合距离：

D_{\mathrm{joint}}= \sqrt{w_{\mathrm{amp}}D_{\mathrm{amp}}^2+ w_{\mathrm{phase}}D_{\mathrm{phase}}^2}, \qquad w_{\mathrm{amp}}+w_{\mathrm{phase}}=1. \tag{19}

[代码核对] topology_feature_distance.m 中 complex 对各向量作单位 $\ell_2$ 归一化，complex_raw 不归一化；两者必须分开报告。amplitude_db_standardized 会移除每条曲线自身的均值与尺度，只保留形状，不能被说成保留绝对衰减。相位指标同时包括原始展开相位、幅值掩膜/加权圆周相位；低幅值频点的 unwrap 跳变不应被无条件解释为物理相位误差。

## 8.2 匹配、正则化与过拟合风险

topology_nearest_match.m 对同一特征与同一观测调用候选库，返回完整分数、最优/次优距离、距离间隔和数值 tie。topology_joint_match.m 在参数格点上优化式 (20)：

J(G,\theta)=D\{\hat H_O,H_O(G,\theta)\}+\lambda R(\theta). \tag{20}

阶段 2.2 历史工作使用过 243 点参数网格；阶段 3A.2 的独立校准/测试审计使用 27 点有界基线，二者不能混写。$\lambda$ 与权重是审计配置，不是全局最优证明。更多自由参数可能把本应等价的观测拟合为不同模板，从而看似减少数值 tie，却提高 false-unique 风险。

# 9. 拓扑可辨识性、等价类与评价指标

## 9.1 映射单射性而非“维数直觉”

唯一识别的核心是映射

(G,\theta)\longmapsto H_O(f;G,\theta) \tag{21}

在给定候选集、频带、端口、端接和参数范围内是否为单射。不能以“一个标量复函数的信息量低于拓扑自由度”作为严格不可识别证明：频率函数可以包含很多采样点，且唯一性依赖具体物理模型和先验。

当前项目存在一个更直接的反例。在均匀主线、对称线路参数、对称支路/负载、对称源/接收端端接、理想互易模型以及当前端到端 SISO 定义下，T3/T5 镜像候选满足

H_{O_{\mathrm{SISO}},T3}(f;\theta)= H_{O_{\mathrm{SISO}},T5}(f;\theta). \tag{22}

式 (22) 是该候选定义及观测条件下的结构等价，而不是分类器准确率不够高。改变频带可能改善近似可分性，但不能保证打破这种严格端口传递函数等价；改变端接、端口、接收节点、输入导纳或反射观测才可能改变等价类。

## 9.2 结构等价、数值 tie 与 false unique

定义 $\epsilon_O$ 为基于完整复数参考 CFR 的结构等价容差。若

D_{\mathrm{complex,norm}}\{H_O(G_i),H_O(G_j)\}\le\epsilon_O,

则 $G_i\sim_O G_j$，它们属于同一观测等价类。topology_observability_classes.m 用固定物理配置下的归一化复数 CFR 距离建立连通分量，同时保存 raw 距离。该“结构等价”不同于某次带噪声匹配中多个候选得分恰好接近的数值 tie。

项目使用的关键拓扑指标为：

| 指标 | 定义与解释 |
| --- | --- |
| strict accuracy | 预测具体拓扑编号是否等于真实编号 |
| equivalence-class rate | 预测的观测等价类是否包含真实拓扑 |
| strict unique rate | 在无数值 tie 情况下，既唯一又严格正确的比例 |
| ambiguity rate | 当前 tie 容差内无法给出唯一候选的比例 |
| false-unique rate | 真实结构等价类存在多个成员，但算法把其中某一编号报告为唯一的比例 |
| distance margin | 最优与次优（或次优组）距离之差；越小越应谨慎 |
| edge Precision/Recall/F1 | 对候选边集合的结构层评价；不由 CFR NMSE 代替 |

因此，带噪声后随机输出 T3 或 T5 中的一个编号，不构成物理唯一识别；若该输出不再被记录为 tie，反而可能是 false unique。

# 10. 当前仿真设置与可追溯结果

## 10.1 配置与证据状态

以下均为项目历史正式数据或日志，不是本次文档重新运行的 MATLAB 实验。

• 频带与网格：[代码核对] 当前 Stage 2/3A 项目基线为 $2$–$30\,\mathrm{MHz}$、$F_s=64\,\mathrm{MHz}$、$N_{\mathrm{FFT}}=4096$，有效频点数为 1793；全导频、稀疏导频插值和多种等效噪声接口均被实现。这些是项目假设。

• 候选集：[代码核对] Stage 3A 配置选择四个候选索引，对应 T2、T3、T4、T5；其中 T3/T5 在对称 SISO 协议下属于同一结构等价组。

• 观测协议：[代码核对] 正式 3A.2 比较 siso_forward、dual_receiver_complete、dual_receiver_highz_complete、dual_receiver_counterfactual 与 three_view_complete。

• 测试运行状态：[历史日志] results/logs/wide_narrow_literature_gate_final_verify_v2.log 记录 MATLAB 24.1.0.2537033 (R2024a)、基础许可可用，以及阶段 1.5、2、2.1、2.2、2.3、3A、3A.1、3A.2 和 test_stage3_band_configs 通过。本次撰写仅静态核对这些日志，未再次运行 MATLAB。

## 10.2 循环模型审计结果

[历史结果] Stage 3A.2 的显式循环卷积与频域乘法最大差异约为 $3.72\times10^{-16}$。这验证了式 (15) 在相同离散采样模型内的数值等价。

同一审计还报告 T2、CP=256 的阈值支撑和 99% 能量支撑均接近 4095 个采样点，CP 能量覆盖约 0.691912，线性/循环相对 RMS 差约 0.048204。由于当前 sampled CFR 没有物理时间原点，这些数值只能说明有限频带、零填充与周期化造成的采样循环响应特性；不能转述为真实电缆物理时延展宽或现场 CP 设计失败。

## 10.3 20 dB 端到端 SISO 结果

[历史结果] 在 stage3a_2_protocol_summary.csv 的独立测试划分中，nominal_noise_20、siso_forward、amp_phase_joint_weighted 条件每行 $200$ 次 trial：

| 匹配器 | strict accuracy | strict unique rate | 等价类率 | ambiguity | false unique | CFR NMSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nominal nearest | 0.770 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 0 | 0.004125 |
| nuisance-aware joint | 0.785 | 0.430 | 1.000 | 0.100 | 0.470 | 0.004125 |

这组结果说明两点。第一，CFR NMSE 约 $4.125\times10^{-3}$ 并未带来对 T3/T5 的唯一识别，反而等价类率保持为 1。第二，参数联合搜索在这个有界基线内虽提高了 strict accuracy，却把部分结构等价的情形变成非 tie 的唯一输出，使 false-unique 达到 0.470；它不是“自动打破物理等价”的算法改进。

## 10.4 多视图结果的物理解释

[历史结果] 同一 20 dB 名义条件下，dual_receiver_complete、dual_receiver_highz_complete、dual_receiver_counterfactual 和 three_view_complete 的 nominal-nearest strict 与 strict-unique 在当前模型中均为 1.000。该结果支持“额外视图能在当前候选与端接下增加可区分信息”的模型内结论。

但不能把上述 1.000 写成现场性能：loaded/high-Z 接收机改变了节点并联负载，counterfactual 又不是硬件测量。多视图改善由独立观测维度与网络工作点改变共同形成，当前数据并未把两种因果贡献完全分离。

# 11. 对导师四个问题的理论回答

## 11.1 现有方法使用什么信号、观测量和算法？

| 方法类别 | 主动/被动 | 典型输入 | 特征与反演 | 与本项目关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信型 OFDM 估计 | 主动 | 前导、头部、导频 | LS/LMMSE/插值得到 CFR | 当前项目的基础观测入口 |
| 端到端路径识别 | 主动 | CTF/CFR | CIR、路径幅度/时延、FDML/Matrix Pencil | 可作为路径特征，不等于完整树重建 |
| 拓扑变化检测 | 主动/分布式 | 多次 CIR | 路径延时、量化标识、变化检测 | 对应“变化”而非无先验全拓扑反演 |
| 反射/输入阻抗 | 主动、同端 | $Z_{\mathrm{PL}}$、$\rho$、FDR | IFT 峰、反射距离、阻抗不连续 | 需要额外同端测量/耦合器假设 |
| 节点导纳拓扑反演 | 主动或电气测量 | 节点电压、电流、导纳 | carry-back、ANIT、TLS | 当前端到端 CFR 模型尚未具备此输入 |
| 被动电气量方法 | 被动 | 电压、电流、功率、谐波、表计数据 | KCL/KVL、相关性、优化 | 与 PLC 主动探测不同，未在本项目复现 |

## 11.2 现有通信型 OFDM 能否直接用于拓扑感知？

可以作为 $H_{rt}$ 的测量手段，前提是：有效子载波与导频已知且非零；端口、端接和耦合参考面固定；同步/采样误差可建模或校准；负载和线路参数扰动纳入 $\theta$；识别输出允许是观测等价类。它不能在没有这些条件时自动成为完整拓扑识别系统。

## 11.3 如果不足，应先改什么？

[模型推断] 现有 SISO 对称等价的首要限制是观测协议，而非已经被证实的导频密度不足。应先确认可用端口、方向、接收节点、端接和耦合器；在物理观测固定后，再以相同候选拓扑、相同扰动、相同有效频点数、总能量与观测时间比较导频位置、密度、带宽和功率。只有此时仍显示类间差异主要受频率资源限制，才应进入 OFDM 感知波形优化。

## 11.4 拓扑、负载和接地点阻抗变化如何体现在 PLC 响应中？

拓扑改变 $G$，从而改变支路连接、传播路径与节点并联关系；负载、接地点阻抗或线路退化主要改变 $\theta$，通过式 (5)、(8) 或 (11) 改变失配、反射、峰谷和相位。端到端 CFR、循环 CIR/路径代理、同端 $Z_{\mathrm{PL}}/\rho/$FDR 与多节点导纳提供互补视图，但只有在实际仪器能测量相应量时才能联合使用。没有多视图一致性和参数基线时，负载变化可能被误判为拓扑变化。

# 12. 宽窄带研究边界与阶段门控

当前 stage3_band_configs.m 仅提供设计层配置：

• NB 的 $42$–$472\,\mathrm{kHz}$ 是候选研究频带，真实 PHY、$F_s$、FFT、CP、有效子载波、导频与 PSD 均未冻结；配置故意保持不可运行。

• BB 的 $2$–$30\,\mathrm{MHz}$、$F_s=64\,\mathrm{MHz}$、$N_{\mathrm{FFT}}=4096$、CP=256 是项目仿真假设，不是 G.hn、HomePlug AV2、IEEE P1901 或其他标准参数宣称。

• $30$–$86\,\mathrm{MHz}$ 扩展尚未进行，当前 RLGC、耦合器、PSD 和户外衰减不能直接外推。

进入 Level-A 宽窄带理想 CFR 公平比较前，至少需要导师确认：

1. 目标 NB PHY 或至少采样率/FFT/有效频点/CP/PSD 的可审计假设；

2. 目标 BB 频带及耦合器、端接和 RLGC 参数的有效范围；

3. 实际可用观测方式：仅 SISO，还是允许双向、额外接收节点、输入阻抗或反射量测。

在这些条件明确之前，不启动阶段 3B 的导频、子载波、功率或带宽优化。

# 13. 结论、证据分级与待验证事项

## 13.1 已由代码或历史测试支持的结论

1. RLGC—ABCD—支路回推—稳定递推—完整节点导纳的接口已形成一致的正向模型；严格正频率、开路/短路、零长度与端口归一化条件有显式边界检查。[代码核对/历史测试]

2. 当前 sampled-CFR 模型中，频域乘法与显式循环卷积在双精度下数值一致，最大差约 $3.72\times10^{-16}$。[历史结果]

3. 当前单边带限 IFFT 仅产生循环带限 CIR，stage3a_toa_feature.m 输出 circular-delay proxy，而非真实 ToA。[代码核对]

4. 当前对称端到端 SISO 下，T3/T5 应按结构等价类报告；通信层 CFR NMSE 不能替代拓扑唯一识别指标。[代码核对/历史结果]

5. 完整网络多视图在当前候选和端接下提高了模型内可分性，但 loaded 接收机对网络的扰动必须保留在结果解释中。[代码核对/历史结果]

## 13.2 根据模型得到但尚待验证的推断

1. 在端口、端接和参数范围固定后，额外独立观测视图通常比仅更换分类规则更有希望打破镜像 SISO 等价。

2. 参数自由度扩张可能降低数值 tie，同时因模板过拟合而提高 false-unique，故需要独立校准/测试划分和参数边界审计。

3. 宽带可能改善近似路径分辨率与类间距离，但对严格 $H_O$ 相等的 SISO 等价不构成必然消除机制。

## 13.3 待实验、标准或导师确认的问题

• 真实 NB/BB-PLC PHY、有效子载波、导频、CP、PSD notch 和发射总能量；

• 真实耦合器、端口参考面、端接条件及内部接收机输入阻抗；

• 真实有色、脉冲、周期和非平稳市电噪声，及同步/CFO/SCO 的实际统计分布；

• 具有物理时间原点、负频率一致性和因果性的时域信道模型；

• 多导体/MIMO-PLC、FDR/TFDR 实际仪器模型、节点导纳量测；

• 接地故障定位和现场拓扑变化实验。

# 附录 A：理论公式—代码映射

| 理论对象 | 关键公式/操作 | 主要实现 | 验证状态与局限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 频率相关 RLGC | 式 (1)–(2) | src/cable_rlgc.m | 正频率输入；经验损耗参数需限制外推 |
| 线路 ABCD | 式 (3)–(4) | src/transmission_line_abcd.m | 端口/电流方向固定；长线直接法可能病态 |
| 支路输入阻抗 | 式 (5)–(6) | src/branch_input_impedance.m | 支持标量/向量、开短路、零长度 |
| 并联支路 | 式 (7) | src/shunt_abcd.m | 零欧姆有限 ABCD 奇异被拒绝 |
| 端到端传递 | 式 (8)–(10) | src/abcd_to_transfer.m | $2H_V$ 仅限 50/50 $\Omega$ |
| 稳定递推 | 下游阻抗反推与电压比 | src/cascade_network_stable.m、terminated_line_response.m | 用于避免长线双曲函数消减误差 |
| 完整多节点网络 | 式 (11) | src/plc_full_network_response.m | 接收机负载会改变网络工作点 |
| OFDM 导频/LS | 式 (12)–(13) | src/ofdm_config.m、src/stage3a_receive_ofdm.m | 当前为等效模型，不是完整商用 PHY |
| 循环/线性审计 | 式 (14)–(15) | src/stage3a_apply_ofdm_channel.m、stage3a_explicit_* | sampled CFR 不等于物理因果 CIR |
| CP 诊断 | 峰值旋转后的阈值/能量支撑 | src/stage3a_cp_coverage.m | 不是物理 CP 设计保证 |
| 循环时延代理 | CIR 最大峰位置 | src/stage3a_toa_feature.m | 非真实 ToA |
| 特征距离 | 式 (16)–(19) | src/topology_feature_distance.m | shape 与绝对量必须分开解释 |
| 等价类 | 式 (21)–(22) 的容差连通分量 | src/topology_observability_classes.m | 依赖候选、端口、频带与容差 |
| 最近邻与联合搜索 | 式 (20) | src/topology_nearest_match.m、src/topology_joint_match.m | 有界格点基线，不是全局最优证明 |

# 附录 B：本次文档使用的本地主要文献

以下条目依据 PDF 首页或项目已有文献笔记整理；未在本次逐页核实的卷期、页码或机构信息不补写。

| 编号 | 参考文献 |
| --- | --- |
| P01 | 王新宇. *低压电力线通信信道建模及传输特性研究*. 硕士学位论文, 2019. 学校信息待按原 PDF 复核。 |
| P02 | 谢志远, 杨锐, 胡正伟. 基于传输线理论的信道幅频特性与负载阻抗关联机制分析. *无线电工程*, 53(8), 1901–1909, 2023. DOI: 10.3969/j.issn.1003-3106.2023.08.021. |
| P03 | 卢文冰, 张慧, 赵雄文, 索超男. 网络参数对低压宽带电力线信道的影响. *电工技术学报*, 31(增刊 1), 2016. DOI: 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.2016.s1.028. |
| P04 | Ma, Y. H., So, P. L., and Gunawan, E. Performance Analysis of OFDM Systems for Broadband Power Line Communications Under Impulsive Noise and Multipath Effects. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 20(2), 2005. DOI: 10.1109/TPWRD.2005.844320. |
| P05 | Cortes, J. A., Canete, F. J., and Diez, L. Channel Estimation for OFDM-based Indoor Broadband Power Line Communication Systems. *Journal of Communications and Networks*, 25(2), 151–166, 2023. DOI: 10.23919/JCN.2022.000056. |
| P06 | Pagani, P., Ismail, A., and Zeddam, A. Path Identification in a Power-Line Network Based on Channel Transfer Function Measurements. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 27(3), 1081–1089, 2012. DOI: 10.1109/TPWRD.2012.2195336. |
| P07 | Hernandez Fernandez, J., Omri, A., and Di Pietro, R. Power Grid Surveillance: Topology Change Detection System Using Power Line Communications. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 145, 108634, 2023. DOI: 10.1016/j.ijepes.2022.108634. |
| P08 | Passerini, F., and Tonello, A. M. Full Duplex Power Line Communication Modems for Network Sensing. *IEEE SmartGridComm*, 2017. ISBN: 978-1-5386-4055-5. 页码待核对。 |
| P09 | Passerini, F., and Tonello, A. M. Power Line Network Topology Identification Using Admittance Measurements and Total Least Squares Estimation. *IEEE ICC*, 2017. DOI: 10.1109/ICC.2017.7996943. |
| P10 | Lehmann, A. M., Raab, K., Gruber, F., Fischer, E., Müller, R., and Huber, J. B. A Diagnostic Method for Power Line Networks by Channel Estimation of PLC Devices. *IEEE SmartGridComm*, 2016. DOI: 10.1109/SmartGridComm.2016.7778781. |
| P11 | Hernandez Fernandez, J., Jarouf, A., Omri, A., and Di Pietro, R. Inferring Power Grid Information with Power Line Communications: Review and Insights. arXiv:2308.10598v2, 2024. |

# 附录 C：阅读与证据说明

本次实际浏览并抽取正文的本地 PDF 包括 P01–P11 中的主要英文和中文资料；P01、噪声类中文学位论文等部分 PDF 带复制/排版限制，但其可抽取文本可读。涉及精确标准参数、页码、图表数字、具体现场条件时，仍应回到原 PDF 的可视页面逐条核对。本文不以文件名、摘要或 AI 生成文本替代原始论文证据。